合肥市企业技术需求信息登记表

| 单位名称（必填） |  | 彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求名称（必填） |  | 玻璃窑炉烟气处理技术 |  |  |
| 需求方规模（必填） |  | √□（小于10人） □（11-50人） □（50-250人） □（250-500人） □（500人以上） |  |  |
| 所属技术领域（必填） |  | 基板玻璃 |  |  |
| 所属行业分类（必填） |  | 电子行业 |  |  |
| 需求内容（必填） |  | 硼玻璃池炉烟气有硼氧化物、氮氧化物。烟气总量：300Nm3/Hr，硼（三氧化二硼）浓度：5000 mg/Nm3；NOX浓度：2300 mg/Nm3。目前的问题是：硼结晶温度的宽泛性造成排烟管道的堵塞，烟气管道阀门不能正常的开启、关闭。硼结晶物颗粒度很小，烟气中有大量的水分，造成袋式除尘器布袋的堵塞，袋式除尘不能正常使用。同时硼在SCR催化媒表面结晶，造成SCR脱硝失败。我们又尝试SNCR脱硝（由于本池炉工艺的要求，SNCR脱硝时不能将氨水喷入池炉之中），因烟气总量只有300Nm3/Hr，烟气到SNCR后温度在850℃波动较大,不能达到充分脱硝的目的，虽满足国家环保要求，但波动较大，同时窑炉炉压控制难度较大。 |  |  |
| 需求有效期（必填） |  | 长期 |  |  |
| 预期达到的目标和技术指标 （必填） |  | - 目标： - 烟气排放畅通，管道、阀门等不发生堵塞现象，池炉炉压稳定无波动。 - 池炉废气有害物排放长期稳定达到国家环评验收的标准。 - 排放标准： 平板玻璃工业大气污染物排放标准GB26453-2011 - 烟尘（三氧化二硼）排放浓度限值50mg/Nm3； - NOX排放浓度限值：700mg/ Nm3； - SO2排放浓度限值：400 mg/ Nm3。 |  |  |
| 拟投入资金 |  |  |  |  |
| 已具备实施条件（企业情况） |  |  |  |  |
| 合作方式（必填） |  | √□合作开发 □技术转让 □技术服务 □共建研发机构 □其他 |  |  |
| 技术需求对接状况（必填） |  | √□未对接 □已对接 □正在对接 |  |  |
| 联系人 | 张 旭 |  | 联系电话 | 15855156563 |
| 电子邮箱 | zhangxu@chhfbl.com; |  | 单位地址 | 彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司 |